КАРДАННІ ВАЛИ ”BENZI & DI TERLIZZI” Інструкція з обслуговування

ЗМІСТ

- Вступ

- Підбір валу

- Умови роботи валу

- Змащування та консервація

- З’єднання карданного валу із трактором та машиною

- Ланцюжки

- Демонтаж захисного кожуха

- Вали з муфтою захисту від перевантаження

- Ремонт валу

- Демонтаж та ліквідація

- Заходи по безпеці праці

12. Гарантійні  зобов’язання

1. ВСТУП

Інструкція  по експлуатація являється обов’язковою складовою карданного валу . Рекомендується , щоб покупець валу зберіг документ, який підтверджує покупку валу. Дана інструкція по експлуатації складається з розділів, в яких викладена наступна інформація : про вибір валу, його обслуговування, консервацію, рекомендації по техніці безпеки та каталог запасних частин. Перед початком експлуатації валу необхідно ознайомитись з даною інструкцією. Особливу увагу необхідно звернути на заходи по техніці безпеки, які викладені в розділі 11 .

Цей знак вказує на особливу важливість інформації, яка подається в інструкції.       Якщо бачите цей знак, уважніше прочитайте  відповідну інформацію.

Карданні вали спроектовані та призначені для використання в сільському господарстві з метою передачі крутного моменту з валу відбору потужності двигуна  на вал приводу потужності сільськогосподарської машини. Використання їх для інших цілей вважається використанням не за призначенням. Вали повинні експлуатуватись, обслуговуватись та ремонтуватись особою, яка ознайомлена з їх детальними характеристиками та заходами по техніці безпеки робіт. Забороняється виконання робіт дітьми. Вал має захисний кожух з пластмаси, який здійснює тільки частковий його захист.

Робота валу без захисного кожуха суворо  заборонена.

Передача обертового моменту ВВП трактора до ВПП машини  повинно бути безпечним для користувача. Вали повинні мати захисні кожухи, крім цього двигун та с/г машина повинні також мати захисні кожухи.  У випадку використання валів з муфтою , необхідно встановити на с/г машину такі захисні кожухи,  які забезпечать безпечну експлуатацію користувачем, ці кожухи повинні бути встановлені так, щоб захищати всі  елементи валу, що обертаються .

Самовільна зміна валу, або використання його не за призначенням , звільняє виробника від відповідальності у разі його можливого пошкодження.

У випадку нерозуміння частини інструкції по експлуатації необхідно звернутись за допомогою до конструктора даного виробу.

2. Підбір валу

При підборі карданного валу необхідно звернути увагу на відповідність обертового моменту валу і споживаної потужності с/г машини, а також на його довжину. Не можна використовувати вал у с/г машині з іншою потужністю. Параметри валу, призначені для приведення в дію даної машини, повинні бути передбачені в інструкції по експлуатації с/г машини.

3. Умови роботи валу

Під час роботи з машиною, а також при експлуатації валу, не дозволяється перевищувати ліміту швидкості та потужності. Не дозволяється перевантажувати машину, а також раптово від’єднувати вал.

Телескопічні труби валу повинні перекриватись не менш ніж на 1/3 їх довжини. Під час транспортування не перевищувати максимальної довжини валу.

Під час роботи забезпечити однакові кути відхилення обох вилок валу. При перевищенні кута відхилення більше 25 градусів - роботу перервати.

1. Допустимий кут для тривалої роботи – 30 градусів.

2. Допустимий кут при короткотривалій роботі – 40 градусів.

Контакт валу з трактором або с/г машиною приводить до пошкодження або виходу валу з ладу.

4. Змащування та консервація

Перед тривалим періодом консервації валу необхідно його почистити та  змастити.

Перед поновним початком роботи, вал необхідно змастити, а також піддати всі його елементи контролю. Періодичність та місце змащування показані на рис. 1 .

Рис.1

- ТЕЛЕСКОПІЧНУ ЧАСТИНУ ВАЛУ ЗМАЩУВАТИ ЧЕРЕЗ КОЖНІ

8 ГОДИН  РОБОТИ  МАСТИЛОМ  ТИПУ ЛІТОЛ-24  ;

- З’ЄДНАННЯ ВИЛКИ З ВАЛОМ – ЧЕРЕЗ КОЖНІ 20 ГОДИН РОБОТИ;

- ПІДШИПНИКИ ХРЕСТОВИН – ЧЕРЕЗ КОЖНІ 40 ГОДИН РОБОТИ  ГІПОЇДНИМ МАСТИЛОМ АБО МАСТИЛОМ ТИПУ ТАД-17.

З метою змащення телескопічних елементів валу необхідно роз’єднати обидві 	його частини , почистити, змастити, а потім скласти їх у одне ціле. Змастити необхідно також отвори в  з’єднувальних вилках  і стержень защіпки. Після сезону експлуатації , необхідно провести консервацію валу та зберігати його в чистому місці, в якому немає впливу атмосферних факторів.

5. З’єднання карданного валу із трактором та машиною

1.Провести зовнішній огляд захисних кожухів, які                                                                                                                             повинні бути укомплектовані, не мати розломів та тріщин.

2. Перевірити вільне телескопування обидвох частин валу.

3. Перевірити вільне обертання захисного кожуха на валі.

4. Перевірити стан  валу відбору потужності двигуна  та валу приводу потужності сільськогосподарської машини, які не повинні мати ніяких вм’ятин, зазорів та інших дефектів.

- Почистити та змастити вал відбору потужності двигуна та вал приводу потужності с/г машини.

- Вставити до захисного кожуха стержень защіпки (поз.2 рис. 2) та рівномірно витягнути з’днювальну вилку  на вал відбору потужності двигуна або на вал приводу потужності с/г машини, до моменту, коли стержень повернеться до свого початкового положення.

Рис.2

- Перед початком роботи необхідно перевірити правильність вставлення зовнішньої вилки на валі відбору потужності двигуна та на валі приводу потужності с/г машини пробуючи зняти  вилку внутрішню з валу відбору потужності двигуна та з валу приводу потужності с/г машини.

6.  Ланцюжки

Ланцюжки приєднати відповідно : один - до нерухомої частини              двигуна , другий–до нерухомої частини  с/г машини.

Приєднані ланцюжки не повинні обмежувати рух валу під час роботи в кожному його положенні.  Під час перенесення непід’єднаного валу (кардану), ланцюжки можна зчепити один з одним, щоб половини валу (кардану) не роз’єдналися.

- Демонтаж захисного кожуха

- Роз’єднати обидві частини валу (кардану).

- Викрутити болти , які з’єднують захисний кожух з кільцем ковзання .

- Повернути трубу захисного кожуха відносно кожуха, потім спустити конус з труби.

- Зняти втулку ковзання з вилки.

Монтаж здійснити у зворотній послідовності, попередньо змастивши канавку у вилці під втулку ковзання.

Пошкоджений захисний кожух потрібно зразу ж

замінити, так  як тільки якісний кожух забезпечує

безпечну роботу. Заміну захисного кожуха необхідно      проводити при  кардані, від’єднаному від трактора або машини.

- Вали з муфтою захисту від перевантаження

Муфта захисту від перевантаження призначена для зупинки привода в тому випадку, коли обертовий момент досягає встановленої величини . У випадку виникнення перевантаження необхідно зразу ж відключити привід, щоб не пошкодити муфту, а потім встановити причину перевантаження.

9.Ремонт кардану

Під час ремонту  карданного валу необхідно користуватись послугами фірм, які мають досвід роботи по ремонту с/г машин. Заміну захисного кожуха користувач може здійснити самостійно. Вкорочення валу (кардану) необхідно виконувати тільки в уповноважених виробником торгово - сервісних пунктах.

10. Демонтаж та ліквідація

Спосіб демонтажу та заміни захисного кожуха описані в розділі 7. Зношені металеві частини необхідно здати до пункту прийому металобрухту, а деталі, виконані з штучних матеріалів ( пластмаси, ін. ) – до закладів їх переробки.

11. Заходи по безпеці праці

УВАГА!

Відкриті деталі повинні завжди мати додатковий захист. Виробник не бере на себе відповідальності у випадку недотримання заходів безпеки.

- Робота без захисного кожуха валу та захисних кожухів двигуна та с/г машини заборонена.

- Двигун та с/г машина повинні обов’язково мати додатковий захист кардану з метою захисту шарніра кардану.

- Заборонено класти предмети на кардан, під’єднаний до двигуна та с/г машини.

- Перед початком змащування та усунення пошкоджень кардану  необхідно від’єднати вал від двигуна та машини.

- В момент технічного огляду  валу та машини, вал повинен бути від’єднаний від двигуна.

- Під час ремонту валу двигун повинен бути вимкнений.

- Не можна перебувати в зоні роботи карданного валу. Доторкатись до рухомих частин небезпечно для життя.

- Надписи застереження по безпеці праці повинні зберігати свою чіткість під час всього терміну експлуатації кардану. У випадку їх стирання чи пошкодження необхідно терміново наклеїти нові.

1.УВАГА:Напрямок агрегатування вала до

трактора. Перед початком роботи прочитати

інструкцію з обслуговування карданного валу.

2. УВАГА: Існує небезпека втягування тіла людини,

якщо не використовувати систему захисту привода.

3.УВАГА: Робота без захисного кожуха може

призвести до смертельних випадків.

4.УВАГА: Перебування в зоні роботи

кардана – заборонено.

5.УВАГА: Періодичність змащування

частин кардану.

Мал.. 1.

Мал. 2.

Застережна наклейка (на зовнішній трубі захисного кожуха).

УВАГА! Перед початком роботи прочитайте інструкцію з обслуговування карданного вала. Робота без захисного кожуха заборонена - загроза смерті або каліцтва. Небезпека втягнення цілого тіла.

На мал.1  показана наклейка з знаками застереженнями – 100210/00.00.011, яка наклеюється на зовнішній стороні захисного кожуха.

На мал. 2 показана наклейка  з знаками застереженнями – 0733/02.01.001-

яка наклеюється на зовнішній частині телескопу.

12. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

1.  Виробник гарантує високу якість карданного валу  та його роботу без поломок при

використанні вала згідно призначення та рекомендацій, які наведені в інструкції з обслуговування.

2. Гарантія на карданний вал надає гарантійні права на термін 12 місяців від дати продажу. Документом, підтверджуючим гарантійний  термін, є накладна на відпуск товару.

3. Про недоліки у роботі та пошкодження карданного валу потрібно повідомити уповноваженого виробника, в якого було зроблено покупку.

4.  Гарантійний ремонт проводиться на протязі 14 днів від дати звернення до уповноваженого підприємства з гарантійного обслуговування. Термін може бути продовжено тільки при наявності письмової згоди покупця.

5.  Покупець має право на заміну валу новим , якщо кількість ремонтів за період гарантійного терміну перевищує три і у виробі надалі наявні недоліки, що унеможливлюють його експлуатацію згідно призначення.

6.      Гарантії     не підлягають:

-  пошкодження, що стались випадково, крім тих, які виникли з причини наявних у виробі недоліків;

- пошкодження, що стали результатом експлуатації, яка не відповідає вимогам інструкції з обслуговування та загальними правилами з експлуатації карданних валів.

7.  Покупець втрачає гарантійні права у випадку:

-  недотримання рекомендацій, вміщених у інструкції з обслуговування та загальних правил з експлуатації карданних валів;

-  невиконання у визначений час відповідних дій, пов’язаних із обслуговуванням;

-  при виконанні модифікацій валу без попередньо отриманої згоди виробника;

-  при виконанні ремонтних робіт не уповноваженими особами.

8.  Покупець зобов’язаний:

- перевірити відповідність та комплектність карданного валу при отриманні;

- перевірити карданний вал на наявність пошкоджень;

- експлуатувати карданний вал відповідно до рекомендацій,   які містяться в інструкції з обслуговування, та  загальних правил експлуатації карданних валів;

- дотримуватися терміну виконання робіт, пов’язаних з обслуговуванням;

- при виявленні пошкодження припинити експлуатацію валу та повідомити про пошкодження уповноваженого з гарантійного обслуговування (магазин), одночасно пред’явивши накладну, дану інструкцію і карданний вал для його подальшого обстеження. Способи ремонту визначає тільки уповноважений виробником представник	з гарантійного обслуговування.